NEL PRESENTE DOCUMENTO SONO RIPORTATI I SEGUENTI ARGOMENTI

- Modalità di computo dei costi

- Descrizione del sistema di impermeabilizzazione

- Sistema a verde pensile…

- Vegetazione

- Irrigazione

- Accessori primari

- Accessori complementari

# MODALITA’ DI COMPUTO DEI COSTI – TETTI PIANI

COSTI COMPRESI

L’analisi costo si riferisce alla fornitura, al trasporto in zona accessibile ad autoarticolati e alla posa in opera del sistema Harpo verdepensile cantiere Italia su una superficie ≥ 500 mq.

L’analisi contempla l’idoneità al collaudo delle opere a verde (UNI 11235)

COSTI ESCLUSI

- costi relativi al sollevamento in quota dei materiali

- oneri per ottenimento licenze ed autorizzazioni di vario genere;

- verifiche statiche, strutturali ed igrotermiche

- predisposizione aree di stoccaggio dei materiali

- predisposizioni impianto di cantiere, igieniche e di sicurezza necessarie;

- pulizia delle superfici

- eventuali costi derivanti dalla messa in sicurezza dell’area di intervento

NOTE

- si consiglia per tutti i sistemi descritti l’impianto di irrigazione

- l’analisi costo dell’impianto di irrigazione è puramente indicativa (il costo è riferito a superfici di dimensioni ≤500 mq e di forma regolare) e dovrà essere verificata in fase progettuale in funzione all’effettiva dislocazione delle specie vegetali e della forma della copertura. In ogni porzione di giardino pensile dovrà essere prevista una tubazione con idonea portata e pressione di esercizio, nonché un allacciamento con corrente elettrica per il collegamento alla rete del programmatore

- la gru idonea alla movimentazione dei materiali, dovrà avere una portata di almeno ton. 2 per tutta la superficie destinata a giardini pensili (i tempi di utilizzo dovranno essere concordati in cantiere in modo da non compromettere la tempistica delle operazioni). In assenza di gru idonea in cantiere, in alternativa verrà noleggiata una autogrù con le stesse caratteristiche

- la superficie di posa si dovrà presentare perfettamente piana, non dovrà presentare ondulazioni maggiori di 1 cm su regolo di mt 3 appoggiato sulla superficie suddetta. In caso di maggiori differenze, l’impresa dovrà provvedere ad eliminare a sua cura e spese le difformità

- il piano di posa dovrà avere pendenze minime >1% già realizzate verso i bocchettoni di scarico che dovranno essere di dimensioni ca. 80/100 mm ed in numero idoneo. A tal fine, il progettista dovrà valutare il comportamento idrologico della copertura a verde pensile su base volumetrica e in termini di impulsività del deflusso, richiedendo i coefficienti di deflusso e afflusso certificati per il sistema a verde pensile prescelto. Dovrà in ogni caso prevedere uno scarico ogni porzione di giardino pensile evitando che elementi sporgenti della copertura (lucernari, camini, bocchettoni ecc.) impediscano il libero flusso dell'acqua.

- i prezzi si riferiscono a condizioni di cantiere ordinarie sia in termini di accessibilità, tempistiche di lavorazione e quant’altro necessario per la normale attività di lavoro. Qualsiasi onere particolare dovrà essere computato separatamente.

DESCRIZIONE DELLA STRATIGRAFIA D’IMPERMEABILIZZAZIONE ANTIRADICE

TETTO CALDO

Eventuale strato di regolarizzazione o compensazione

Stesura di uno strato di geotessile non tessuto a filo continuo di resistenza a trazione ≥ 7,3 kN/m (ISO EN 10319), allungamento a rottura ≤52% (ISO EN 10319) e resistenza al punzonamento ≥ 1100 N (ISO EN 12236).

Strato di Barriera al Vapore

Stesura di un foglio in polietilene a bassa densità (LDPE - PEBD), dello spessore nominale di 0,3 mm e permeabilità al vapore ≥ 0.55 • 10-2 Mg/mq•hPa (SIA 280/5), con sovrapposizione di almeno 20 cm.

Elemento Termoisolante

La scelta è a cura della D.L. in base alle caratteristiche tecniche più idonee alla specifica applicazione prevista. Tra queste, si terrà conto della conduttività termica, della resistenza alla compressione e della reazione al fuoco dei pannelli coibenti. I pannelli isolanti verranno fissati direttamente al sottofondo mediante opportuni fissaggi.

A CURA DL

DESCRIZIONE DELLA STRATIGRAFIA D’IMPERMEABILIZZAZIONE ANTIRADICE EN 1348 HARPO

Strato di separazione (nel caso l’isolamento termico sia in polistirene o materiale incompatibile con il PVC)

Fornitura e posa di feltro tessuto non tessuto tipo MediTex MX12 o equivalente, costituito da fibre di polipropilene di resistenza a trazione ≥ 12 kN/m (ISO EN 10319), allungamento a rottura ≤42% (ISO EN 10319) e resistenza al punzonamento dinamico ≥ 24 mm (EN ISO 13433) ed efficienza protettiva ≥ 124 N (EN ISO 14574).

| DESCRIZIONE | U.M. | P.U. | TOT |
| --- | --- | --- | --- |
| Fornitura e posa in opera, compresi oneri ed utili d’impresa | mq | 3,50 €/mq | € |

Elemento di tenuta

Per un giardino pensile L’elemento di tenuta sarà costituito da un manto sintetico in PVC, tipo HarpoPlan ZD UV, spessore nominale 1,8 mm a norma UNI 11235 secondo EN 13948, rinforzata con una griglia in fibra di vetro, resistente ai raggi UV, resistente ai microrganismi. Particolarmente idonea a svolgere la funzione d’impermeabilizzazione in coperture piane zavorrate ed accessibili, con metodo d’applicazione a posa libera sotto zavorra con fissaggi perimetrali. Le caratteristiche della membrana sono rispondenti ai requisiti minimi previsti dalle normative EN 13956. La membrana deve inoltre presentare tutte le caratteristiche tecniche specificate nella relativa descrizione contenuta nel capitolato speciale d’appalto.

| #### HarpoPlan ZDUV 1,8 mm | Unità | Valore medio | Tolleranza | Norma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Resistenza alla trazione L/T (M102 - M107) | N/50mm | ≥ 700 |  | EN 12311-2 - A |
| Allungamento a rottura L/T (M102 - M107) | % | ≥ 200 |  | EN 12311-2 - A |
| Resistenza alla lacerazione L/T (M102) | N | ≥ 130 |  | EN 12310-2 |
| Stabilità dimensionale | % | ≤ 1 |  | EN 1107-2 |
| Punzonamento statico (M107) | N | ≥ 1700 |  | EN ISO 12236 |
| Resistenza all'impatto (M102) | mm | ≥ 650 |  | EN 12691 |
| Durabilità (M102 - M107): - Agenti atmosferici - Ossidazione | Visivo | Nessuna rottura |  | EN 12224 EN 1844 |
| Impermeabilità (M102) | 400 kPa | Nessuna perdita |  | EN 1928-B |
| Reazione al fuoco (M102)* | Classe | E |  | EN 13501-1 |
| Resistenza alle radici (M 102) |  | Nessuna perforazione |  | EN 13948 |
| Resistenza dei giunti (M102) | N N/50 mm | ≥ 200 ≥ 600 |  | EN 12316-2 EN 12317-2 |
| Piegatura a bassa temperatura | - 35° C | Nessuna rottura |  | EN 495-5 |

| DESCRIZIONE | U.M. | P.U. | TOT |
| --- | --- | --- | --- |
| Fornitura e posa in opera, compresi oneri ed utili d’impresa Impermeabilizzazione certificata antiradice EN 13948 HarpoPlan ZDUV | mq | 32,50 €/mq | € |

ACCESSORI OBBLIGATORI ESECUZIONE DETTAGLI COSTRUTTIVI DELL’IMPERMEABILIZZAZIONE

- Raccordi impermeabili a parete (INTENSIVI)

In corrispondenza dei volumi tecnici presenti sulla copertura (camini, muri, manufatti vari) i lembi del manto impermeabile saranno incollati in verticale su tali elementi con colla a contatto tipo Bostik 146 o equivalente. Il manto dovrà rimanere per almeno 15 cm fuori rispetto al filo finito del substrato e fissato come di seguito descritto.

| DESCRIZIONE | U.M. | P.U. | TOT |
| --- | --- | --- | --- |
| Fornitura e posa in opera, compresi oneri ed utili d’impresa | mq | 32 €/mq | € |

- Raccordi a parete (profilo fermamanto)

In corrispondenza dei volumi tecnici presenti sulla copertura (camini, muri, manufatti vari) i lembi del manto impermeabile saranno risvoltati in verticale su tali elementi e termosaldati ad un’apposita lamiera tipo Harpo costituita da lamiera metallica galvanizzata dello spessore di 6/10 rivestita con membrana in PVC HarpoPlan di spessore 8/10. Tale profilo metallico sarà stato precedentemente ancorato al supporto verticale con tasselli ad espansione d’opportuno diametro e frequenza. Sul bordo superiore della lamiera verrà quindi spalmato un sigillante poliuretanico tipo FLEXIL della Harpo per assicurare la tenuta dell’elemento di fissaggio all’infiltrazione d’acqua. Nel caso in cui l’altezza dei parapetti perimetrali od altri elementi verticali dovesse superare i 40 cm, è necessario applicare degli ulteriori fissaggi lineari intermedi aggiuntivi.

| DESCRIZIONE | U.M. | P.U. | TOT |
| --- | --- | --- | --- |
| Fornitura e posa in opera, compresi oneri ed utili d’impresa INSERIRE SVILUPPO DEL PERIMETRO | ml | 17,80 €/ml | € |

- Fissaggi ai piedi delle pareti

Il fissaggio perimetrale ai piedi delle pareti e dei rilevati in genere sarà realizzato con fissaggi meccanici per punti, secondo il numero e la disposizione definita dal produttore delle membrane.

La Direzione Lavori si riserverà, in alternativa, la facoltà di richiedere la posa di un profilo al piede delle pareti, in lamiera tipo Harpo costituita da lamiera metallica galvanizzata dello spessore di 6/10 rivestita con membrana in PVC HarpoPlan di spessore 8/10, sagomato ad L, sul quale verrà fissata meccanicamente la membrana impermeabile orizzontale e saldata ad aria calda quella verticale.

| DESCRIZIONE | U.M. | P.U. | TOT |
| --- | --- | --- | --- |
| Fornitura e posa in opera, compresi oneri ed utili d’impresa INSERIRE SVILUPPO DEL PERIMETRO | ml | 18 €/ml | € |

- Lucernari

In prossimità dei lucernari, il manto dovrà essere incollato ai basamenti verticali mediante colla a contatto tipo Dylon N 4533. Il lembo terminale del manto verrà risvoltato sulla testa del basamento che sarà successivamente ricoperta dall’installazione del lucernario. Successivamente i risvolti verranno sigillati mediante l'applicazione di un sigillante poliuretanico tipo FLEXIL.

| DESCRIZIONE | U.M. | P.U. | TOT |
| --- | --- | --- | --- |
| Fornitura e posa in opera, compresi oneri ed utili d’impresa | cad | 50 €/cad | € |

- Rivestimento tubi passanti

Eventuali tubazioni passanti che dovessero emergere dal solaio di copertura, verranno rivestite mediante elemento presagomato in membrana per dettagli tecnici, compatibile col manto di copertura. Lo stesso elemento verrà quindi termosaldato ad aria calda al manto di copertura. Sulla parte superiore dell'elemento impermeabile verrà stretta meccanicamente una fascetta d’acciaio inox (compatibilmente con le misure disponibili sul mercato) e sarà quindi effettuata una sigillatura con un sigillante poliuretanico tipo FLEXIL.

| DESCRIZIONE | U.M. | P.U. | TOT |
| --- | --- | --- | --- |
| Fornitura e posa in opera, compresi oneri ed utili d’impresa | cad | 35,42 €/cad | € |

- Bocchettoni di scarico

Il raccordo agli scarichi verrà realizzato con la posa di un elemento presagomato in membrana tipo Harpoplan O per dettagli tecnici o con un elemento in PVC, compatibile col manto impermeabile di copertura ed approvato dal produttore. Tal elemento sarà raccordato alla membrana d’impermeabilizzazione mediante termosaldatura ad aria calda. Ad ulteriore protezione del bocchettone dall’intasamento, verrà posizionata una griglia parafoglie.Gli scarichi dovranno essere realizzati in PVC rigido muniti d’opportuna guarnizione antirigurgito e dovranno essere fissati meccanicamente al solaio.

Il PVC degli scarichi dovrà essere compatibile con la membrana.

| DESCRIZIONE | U.M. | P.U. | TOT |
| --- | --- | --- | --- |
| Fornitura e posa in opera, compresi oneri ed utili d’impresa | cad | 50 €/cad | € |

- Giunto di dilatazione strutturale – HarpoPlan

Impermeabilizzazione di giunti strutturali con membrana omogenea HarpoPlan OD.

Fissaggio meccanico del manto impermeabile sui due lati del giunto eseguito tramite la fornitura e posa di un profilo in acciaio preforato, fissato con tasselli ad espansione  HILTI ed inserimento di filo antistrappo in PVC diam. 4 mm estruso sul lato interno dei profili.

Fornitura e posa in opera di doppio strato di membrana sintetica in PVC del  tipo HarpoPlan ZDUV spess. 1,8 mm con larghezza di mm. 400 per il primo strato e di mm. 600 per il secondo strato.

Posa del primo strato di membrana, sagomato ad omega interno sull'incavo del giunto e termosaldato sui due lati esterni del giunto. Fornitura e posa di un cordone comprimibile in schiuma PUR posizionato sull'incavo del giunto. Posa del secondo strato di membrana, sagomato ad  omega esterno e termosaldato in continuo sui due lati ai  teli impermeabili di base.

- Impermeabilizzazione  antiradice sintetica HarpoPlan ZDUV

- Strato di compensazione: geotessile 500 gr

- Fissaggio meccanico del manto impermeabile sui due lati del giunto eseguito tramite la fornitura e posa di un profilo in acciaio preforato, fissato con tasselli ad espansione HILTI ed inserimento di filo antistrappo in PVC diam. 4 mm estruso sul lato interno dei 	profili.

- Primo strato di membrana sintetica HarpoPlan ZDUV con larghezza di mm. 400 sagomato ad omega interno sull'incavo del giunto e termosaldato sui due lati esterni del giunto

- Secondo strato di membrana sintetica HarpoPlan ZDUV con larghezza 600  sagomato ad omega esterno e termosaldato in continuo sui due lati ai teli impermeabili di base.

- cordone comprimibile in schiuma PUR posizionato sull'incavo del giunto.

| DESCRIZIONE | U.M. | P.U. | TOT |
| --- | --- | --- | --- |
| Fornitura e posa in opera, compresi oneri e utili d’impresa | ml | 54 €/ml | € |

# SISTEMI PER VERDE PENSILE

| STRATIGRAFIA VERDE PENSILE INTENSIVO A ORTO HARPO UNI 11235 |  |
| --- | --- |
|  | - vegetazione - TerraMediterranea TMT per inverdimenti intensivi sp. 25 cm a compattazione avvenuta - telo filtrante MediFilter MF1 - strato di accumulo, drenaggio aerazione MediDrain MD 40, sp. 4 cm - feltro d’accumulo e protezione MediPro MPHS - impermeabilizzazione in membrana sintetica antiradice HarpoPlan ZDUV - strato di separazione: MediTex MX 12 - isolamento termico - barriera a vapore - piano di copertura con pendenza ≥1% |
| STRATIGRAFIA VERDE PENSILE DA PT 2 A PT 5 |  |

Fornitura e posa in opera del sistema multistrato tipo Harpo verdepensile estensivo o equivalente, costituito da feltro di accumulo e protezione meccanica, elemento di accumulo drenaggio e aerazione, telo filtrante e substrato, con i requisiti previsti dalla UNI 11235.

Caratteristiche del sistema: spessore totale pari a 30 cm ± 5% con  spessore di substrato a compattazione avvenuta pari a 25 cm; peso a massima ritenzione idrica, esclusa vegetazione, non superiore a 298 kg/m²; a PF1 volume d’aria presente nel sistema ≥ 120 l/m²; massima acqua trattenuta MT ≥ 113 l/m²; acqua totale disponibile ATD ≥ 99 l/m²; rapporto di utilizzabilità UT ≥ 0,88; rapporto di efficienza EF ≥ 0,49. Coefficiente di deflusso certificato da istituti indipendenti, C ≤ 0,16. Resistenza termica del sistema a massima ritenzione idrica R ≥ 0,7 (mq*K)/W secondo rapporto di prova di istituti indipendenti. Caratteristiche dell’elemento drenante: Tipo MediDrain MD 40 o equivalente, deve avere una conducibilità idraulica totale a 20kPa (secondo EN ISO 12958) a gradiente idraulico i = 0,01 non inferiore a 1,5 L/(s*m). Caratteristiche del substrato: Substrato tipo TerraMediterranea TMLight o equivalente, con le seguenti caratteristiche: massa di particelle con granulometria <0,05mm inferiore al 4%, diametro medio x50=3.03 mm con varianza CV=74.2%, velocità di infiltrazione compresa tra 10 e 40 mm/min, densità reale non inferiore a 2,45 g/cm³, capacità di scambio cationico1 superiore a 25 meq/100g, sostanza organica2 tra 50 e 60 g/L, carbonio organico totale superiore al 4%, pH tra 6,8 e 7,8, porosità tra 72 e 78%. La quantità d’acqua disponibile per le piante non deve essere inferiore al 36% v/v. Peso a massima ritenzione 1150 kg/m³. 1) Valori elevati di CSC indicano una elevata capacità del substrato di trattenere e rendere disponibili i principali nutrienti. 2) La sostanza organica in un terreno svolge importanti funzioni: dà struttura, aumenta la CSC, nutre i microrganismi. Tuttavia l’eccesso di sostanza organica causa progressive perdite di volume, compattazione e fenomeni di idrofobizzazione, favorendo alcune piante infestanti. Terra Mediterranea mantiene ottime caratteristiche strutturali e di CSC nel tempo grazie alle componenti minerali di alta qualità. La sostanza organica contenuta è paragonabile a quella presente nei terreni naturali più fertili, evitando gli elevati quantitativi tipici del florovivaismo. 3) Un buon substrato deve avere contenuto idrico basso al punto di appassimento ed elevato a capacità di campo, il che si traduce in molta acqua disponibile. La sola informazione del massimo contenuto idrico infatti non dice nulla sulla reale disponibilità dell’acqua accumulata sul tetto.

| DESCRIZIONE | U.M. | P.U. | TOT |
| --- | --- | --- | --- |
| Fornitura e posa in opera, compresi sfridi, sormonti e oneri ed utili d'impresa di: MediPro MPHS, MediDrain MD 40, MediFilter MF 1, TerraMediterranea TMLight sp. 25 cm compattato. | Mq | 137 €/mq | € |

VEGETAZIONE

Fornitura e posa in opera di ortaggi fuori terra, in seme o vasetto.

La vegetazione sarà a scelta della D.L.

| DESCRIZIONE | U.M. | P.U. | TOT |
| --- | --- | --- | --- |
| Fornitura e posa in opera, compresi oneri ed utili d’impresa | mq | 20 €/mq | € |

IRRIGAZIONE

Impianto di irrigazione

Deve essere garantito almeno un punto acqua con adeguata portata e pressione in copertura. Le caratteristiche dell’eventuale impianto di irrigazione automatizzato verranno definite dalla D.L. sulla base delle caratteristiche degli ortaggi e della modalità di coltivazione prevista.

| DESCRIZIONE | U.M. | P.U. | TOT |
| --- | --- | --- | --- |
| Fornitura e posa in opera, compresi oneri ed utili d’impresa | mq | 20 €/mq | € |

PACCIAMATURA

Fornitura e posa in opera di tessuto pacciamante biodegradabile e compostabile tipo BioTep o equivalente.

La superficie deve venir pacciamata con tessuto non tessuto in fibra mista di polilattato e fibra naturale, completamente biodegradabile e compostabile con certificazione “OK Compost” secondo norma EN 13432. Il tessuto deve aver superato la prova di resistenza al fuoco (EN ISO 12952-1/2) e sotto la sua copertura la componente luminosa Far-Red deve risultare arricchita almeno del 10%. Il tessuto deve assicurare una resistenza a trazione ≥2.5 kN/m (EN ISO 10319), un allungamento a rottura >40% (EN ISO 10319) e una permeabilita all’acqua ≥ 112 mm/s  (EN ISO 11058).

| DESCRIZIONE | U.M. | P.U. | TOT |
| --- | --- | --- | --- |
| Fornitura e posa in opera, compresi oneri ed utili d’impresa | mq | 7,3 €/mq | € |

# ACCESSORI OBBLIGATORI PER IL RILASCIO DELLA GARANZIA NEI SISTEMI A VERDE PENSILE INTENSIVO

Poiché il giardino pensile è a tutti gli effetti una copertura, deve fornire in via prioritaria adeguate prestazioni di gestione e drenaggio delle acque meteoriche. Particolarmente importante sarà l’uso di accessori quali:

POZZETTI DI CONTROLLO PER SCARICHI IN COPERTURE A VERDE PENSILE

Pozzetti di diversi spessori, sopraelevabili con elementi aggiuntivi di tipo PKH o equivalente. Tutti i pozzetti sono disponibili con coperchio termoisolato e non termoisolato. La scelta del pozzetto è in funzione della posizione dello scarico come di seguito descritto. Andrà previsto n°1 pozzetto di controllo per ogni scarico presente in copertura (il numero di scarichi andrà definito sulla base dei coefficienti di deflusso e afflusso certificati per il sistema prescelto).

POZZETTI PER SCARICHI COLLOCATI SUL PIANO DI COPERTURA

Pozzetto di controllo per scarichi in copertura PK 5

con coperchio termoisolato, con flangia perimetrale per il collegamento agli strati di protezione; muniti di coperchio, resistente al calpestamento e alla compressione; dotato di fessure verticali perimetrali per il deflusso dell’acqua e fessure sul coperchio per captare l’acqua di scorrimento superficiale; adatto per tutte le dimensioni dei pozzetti di raccolta.

Dimensioni pozzetto: 25x25 cm, altezza: 5 cm

| DESCRIZIONE | U.M. | P.U. | TOT |
| --- | --- | --- | --- |
| Fornitura e posa in opera, compresi oneri ed utili d’impresa PK 5 versione Alluminio | pz | su richiesta | € |
| Fornitura e posa in opera, compresi oneri ed utili d’impresa PK 5 versione Acciaio inox | pz | su richiesta | € |
| Fornitura e posa in opera, compresi oneri ed utili d’impresa PK 5 versione Aluzinc | pz | 123,11 €/pz | € |

POZZETTI PER SCARICHI COLLOCATI SUL PIANO DI COPERTURA

Pozzetto di controllo per scarichi in copertura PK 10

con coperchio termoisolato, con flangia perimetrale per il collegamento agli strati di protezione; muniti di coperchio, resistente al calpestamento e alla compressione; dotato di fessure verticali perimetrali per il deflusso dell’acqua e fessure sul coperchio per captare l’acqua di scorrimento superficiale; adatto per tutte le dimensioni dei pozzetti di raccolta.

Dimensioni pozzetto: 25x25 cm, altezza: 10 cm

| DESCRIZIONE | U.M. | P.U. | TOT |
| --- | --- | --- | --- |
| Fornitura e posa in opera, compresi oneri ed utili d’impresa PK10 versione Alluminio | pz | su richiesta | € |
| Fornitura e posa in opera, compresi oneri ed utili d’impresa PK10 versione Acciaio inox | pz | su richiesta | € |
| Fornitura e posa in opera, compresi oneri ed utili d’impresa PK10 versione Aluzinc | pz | 140,40 €/pz | € |

POZZETTI PER SCARICHI COLLOCATI SUL PIANO DI COPERTURA

Pozzetto di controllo per scarichi in copertura PK 12

con coperchio termoisolato, con flangia perimetrale per il collegamento agli strati di protezione; muniti di coperchio, resistente al calpestamento e alla compressione; dotato di fessure verticali perimetrali per il deflusso dell’acqua e fessure sul coperchio per captare l’acqua di scorrimento superficiale; adatto per tutte le dimensioni dei pozzetti di raccolta.

Dimensioni pozzetto: 25x25 cm, altezza: 12 cm

| DESCRIZIONE | U.M. | P.U. | TOT |
| --- | --- | --- | --- |
| Fornitura e posa in opera, compresi oneri ed utili d’impresa PK12 versione Alluminio | pz | su richiesta | € |
| Fornitura e posa in opera, compresi oneri ed utili d’impresa PK12 versione Acciaio inox | pz | su richiesta | € |
| Fornitura e posa in opera, compresi oneri ed utili d’impresa PK12 versione Aluzinc | pz | 177,10 €/pz | € |

POZZETTI DI CONTROLLO TERMOISOLATI PER SCARICHI DI FACCIATA

Pozzetto di controllo per scarico laterale PKF 5

in prossimità di parapetti, in acciaio muniti di flangia perimetrale su tre lati; muniti di coperchio, resistente al calpestamento e alla compressione; dotato di fessure verticali perimetrali per il deflusso dell’acqua e fessure sul coperchio per captare l’acqua di scorrimento superficiale; adatto per tutte le dimensioni dei pozzetti di raccolta. Dimensioni coperchio: 25x25 cm. Altezza: 5 cm.

| DESCRIZIONE | U.M. | P.U. | TOT |
| --- | --- | --- | --- |
| Fornitura e posa in opera, compresi oneri ed utili d’impresa PKF 5 versione Alluminio | pz | su richiesta | € |
| Fornitura e posa in opera, compresi oneri ed utili d’impresa PKF 5 versione Acciaio inox | pz | su richiesta | € |
| Fornitura e posa in opera, compresi oneri ed utili d’impresa PKF 5 versione Aluzinc | pz | 152,90 €/pz | € |

POZZETTI DI CONTROLLO TERMOISOLATI PER SCARICHI DI FACCIATA

Pozzetto di controllo per scarico laterale PKF 10

in prossimità di parapetti, in acciaio muniti di flangia perimetrale su tre lati; muniti di coperchio, resistente al calpestamento e alla compressione; dotato di fessure verticali perimetrali per il deflusso dell’acqua e fessure sul coperchio per captare l’acqua di scorrimento superficiale; adatto per tutte le dimensioni dei pozzetti di raccolta. Dimensioni coperchio: 25x25 cm. Altezza: 10 cm.

| DESCRIZIONE | U.M. | P.U. | TOT |
| --- | --- | --- | --- |
| Fornitura e posa in opera, compresi oneri ed utili d’impresa PKF 10 versione Alluminio | pz | su richiesta | € |
| Fornitura e posa in opera, compresi oneri ed utili d’impresa PKF 10 versione Acciaio inox | pz | su richiesta | € |
| Fornitura e posa in opera, compresi oneri ed utili d’impresa PKF 10 versione Aluzinc | pz | 161,20 €/pz | € |

POZZETTI DI CONTROLLO TERMOISOLATI PER SCARICHI DI FACCIATA

Pozzetto di controllo per scarico laterale PKF 12

in prossimità di parapetti, in acciaio muniti di flangia perimetrale su tre lati; muniti di coperchio, resistente al calpestamento e alla compressione; dotato di fessure verticali perimetrali per il deflusso dell’acqua e fessure sul coperchio per captare l’acqua di scorrimento superficiale; adatto per tutte le dimensioni dei pozzetti di raccolta. Dimensioni coperchio: 25x25 cm. Altezza: 12 cm.

| DESCRIZIONE | U.M. | P.U. | TOT |
| --- | --- | --- | --- |
| Fornitura e posa in opera, compresi oneri ed utili d’impresa PKF 12 versione Alluminio | pz | su richiesta | € |
| Fornitura e posa in opera, compresi oneri ed utili d’impresa PKF 12 versione Acciaio inox | pz | su richiesta | € |
| Fornitura e posa in opera, compresi oneri ed utili d’impresa PKF 12 versione Aluzinc | pz | 184,20 €/pz | € |

POZZETTI DI CONTROLLO TERMOISOLATI PER SCARICHI COLLOCATI AGLI ANGOLI

Pozzetto di controllo per scarico laterale PKS 5

in prossimità di angoli in copertura, in acciaio privo di flangia perimetrale; muniti di coperchio, resistente al calpestamento e alla compressione; dotato di fessure verticali perimetrali per il deflusso dell’acqua e fessure sul coperchio per captare l’acqua di scorrimento superficiale; adatto per tutte le dimensioni dei pozzetti di raccolta. Dimensioni coperchio: 25x25 cm. Altezza: 5 cm.

| DESCRIZIONE | U.M. | P.U. | TOT |
| --- | --- | --- | --- |
| Fornitura e posa in opera, compresi oneri ed utili d’impresa PKS 5 versione Alluminio | pz | su richiesta | € |
| Fornitura e posa in opera, compresi oneri ed utili d’impresa PKS 5 versione Acciaio inox | pz | su richiesta | € |
| Fornitura e posa in opera, compresi oneri ed utili d’impresa PKS 5 versione Aluzinc | pz | 87,80 €/pz | € |

POZZETTI DI CONTROLLO TERMOISOLATI PER SCARICHI COLLOCATI AGLI ANGOLI

Pozzetto di controllo per scarico laterale PKS 10

in prossimità di angoli in copertura, in acciaio privo di flangia perimetrale; muniti di coperchio, resistente al calpestamento e alla compressione; dotato di fessure verticali perimetrali per il deflusso dell’acqua e fessure sul coperchio per captare l’acqua di scorrimento superficiale; adatto per tutte le dimensioni dei pozzetti di raccolta. Dimensioni coperchio: 25x25 cm. Altezza: 10 cm.

| DESCRIZIONE | U.M. | P.U. | TOT |
| --- | --- | --- | --- |
| Fornitura e posa in opera, compresi oneri ed utili d’impresa PKS 10 versione Alluminio | pz | su richiesta | € |
| Fornitura e posa in opera, compresi oneri ed utili d’impresa PKS 10 versione Acciaio inox | pz | su richiesta | € |
| Fornitura e posa in opera, compresi oneri ed utili d’impresa PKS 10 versione Aluzinc | pz | 135,30 €/pz | € |

POZZETTI DI CONTROLLO TERMOISOLATI PER SCARICHI COLLOCATI AGLI ANGOLI

Pozzetto di controllo per scarico laterale PKS 12

in prossimità di angoli in copertura, in acciaio privo di flangia perimetrale; muniti di coperchio, resistente al calpestamento e alla compressione; dotato di fessure verticali perimetrali per il deflusso dell’acqua e fessure sul coperchio per captare l’acqua di scorrimento superficiale; adatto per tutte le dimensioni dei pozzetti di raccolta. Dimensioni coperchio: 25x25 cm. Altezza: 12 cm.

| DESCRIZIONE | U.M. | P.U. | TOT |
| --- | --- | --- | --- |
| Fornitura e posa in opera, compresi oneri ed utili d’impresa PKS 12 versione Alluminio | pz | su richiesta | € |
| Fornitura e posa in opera, compresi oneri ed utili d’impresa PKS 12 versione Acciaio inox | pz | su richiesta | € |
| Fornitura e posa in opera, compresi oneri ed utili d’impresa PKS 12 versione Aluzinc | pz | 156,40 €/pz | € |

SOPRAELEVAZIONI DEI POZZETTI DI CONTROLLO

Sopraelevazioni PKH

Sopraelevazione PKH 10, altezza 10 cm

Dimensioni: 25x25 cm

| DESCRIZIONE | U.M. | P.U. | TOT |
| --- | --- | --- | --- |
| Fornitura e posa in opera, compresi oneri ed utili d’impresa PKH 10 versione Alluminio | pz | su richiesta | € |
| Fornitura e posa in opera, compresi oneri ed utili d’impresa PKH 10 versione Acciaio inox | pz | su richiesta | € |
| Fornitura e posa in opera, compresi oneri ed utili d’impresa PKH 10 versione Aluzinc | pz | 68,70 €/pz | € |

SOPRAELEVAZIONI DEI POZZETTI DI CONTROLLO

Sopraelevazioni PKH

Sopraelevazione PKH 20, altezza 20 cm

Dimensioni: 25x25 cm

| DESCRIZIONE | U.M. | P.U. | TOT |
| --- | --- | --- | --- |
| Fornitura e posa in opera, compresi oneri ed utili d’impresa PKH 20 versione Alluminio | pz | su richiesta | € |
| Fornitura e posa in opera, compresi oneri ed utili d’impresa PKH 20 versione Acciaio inox | pz | su richiesta | € |
| Fornitura e posa in opera, compresi oneri ed utili d’impresa PKH 20 versione Aluzinc | pz | 83,90 €/pz | € |

# ACCESSORI COMPLEMENTARI

Particolarmente importante sarà l’impiego di accessori di seguito descritti per rispondere alle seguenti esigenze: drenaggio acque di scorrimento superficiali in prossimità di soglie, facciate, o in prossimità di superfici pavimentate.

PROFILI PERIMETRALI DI CONTENIMENTO E PROTEZIONE

Profilo tipo P-MEC

In prossimità dei perimetri va prevista la protezione meccanica del risvolto verticale dell’impermeabilizzazione, che deve risalire sui contenimenti per almeno 15 cm in più rispetto alla quota finita del giardino pensile. Il profilo di contenimento e protezione meccanica P-MEC contiene inoltre i risvolti del feltro di accumulo e del telo filtrante che seguono l’impermeabilizzazione proteggendoli dai raggi UV, dagli agenti atmosferici e dal danneggiamento meccanico. Il profilo viene fornito in alluminio verniciato e a richiesta colorato secondo RAL. Lunghezza: 150 mm, altezza: 200 mm

| DESCRIZIONE | U.M. | P.U. | TOT |
| --- | --- | --- | --- |
| Fornitura e posa in opera, compresi oneri ed utili d’impresa di profilo P-MEC 200 Alluminio | m | su richiesta | € |
| Fornitura e posa in opera, compresi oneri ed utili d’impresa di profilo P-MEC 200 Aluzinc | m | 83,10 €/m | € |

PROFILI DRENANTI DI CONFINAMENTO DEL SISTEMA A VERDE PENSILE

Profilo drenante tipo PPD

da predisporre in prossimità dei perimetri a confinamento delle fasce drenanti di ghiaia perimetrali e a separazione tra ghiaia e substrato. Il profilo dovrà essere munito di fessure sull’ala verticale e su quella di appoggio e avere una lunghezza pari a  2 m e 1,5 m, altezza pari a 80/120, 100/150, 250/250. I profili verranno posati in linea impiegando gli appositi connettori.

| DESCRIZIONE | U.M. | P.U. | TOT |
| --- | --- | --- | --- |
| Fornitura e posa in opera, compresi oneri ed utili d’impresa di profilo PPD 100/150-2 Alluminio | m | su richiesta | € |
| Fornitura e posa in opera, compresi oneri ed utili d’impresa di profilo PPD 250/250-2 Alluminio | m | su richiesta | € |

| DESCRIZIONE | U.M. | P.U. | TOT |
| --- | --- | --- | --- |
| Fornitura e posa in opera, compresi oneri ed utili d’impresa di profilo PPD 100/150-2 Acciaio inox | m | su richiesta | € |

| DESCRIZIONE | U.M. | P.U. | TOT |
| --- | --- | --- | --- |
| Fornitura e posa in opera, compresi oneri ed utili d’impresa di profilo PPD 100/150 Aluzinc | m | 90.50 €/m | € |
| Fornitura e posa in opera, compresi oneri ed utili d’impresa di profilo PPD 250/250 Aluzinc | m | 131,60 €/m | € |

PROFILI DRENANTI CURVILINEI

Profilo angolare drenante di confinamento tipo PPD-FLEX lunghezza 2 m

da predisporre in prossimità dei perimetri a confinamento di aree a verde pensile/aree pavimentate o delle fasce drenanti di ghiaia perimetrali e a separazione tra ghiaia e substrato. Provvisto di fessure sull’ala verticale con funzione di drenaggio e filtro, provvisto di giunti snodati per adattarsi a linee perimetrali curve.

Su copertura piana i profili dovranno rimanere in posizione grazie a connettori a pressione tenuti in sede con sistema a zavorra, ovvero senza alcun fissaggio meccanico del profilo al solaio impermeabilizzato.

Materiale: alluminio o aluzinc. Altezza ala verticale profilo: 150 mm, 200 mm. Accessori abbinati: Connettori a pressione.

| DESCRIZIONE | U.M. | P.U. | TOT |
| --- | --- | --- | --- |
| Fornitura e posa in opera, compresi oneri ed utili d’impresa Di profilo PPD Flex 150-2 Alluminio | m | su richiesta | € |
| Fornitura e posa in opera, compresi oneri ed utili d’impresa Di profilo PPD Flex 150-2 Acciaio inox | m | su richiesta | € |
| Fornitura e posa in opera, compresi oneri ed utili d’impresa Di profilo PPD Flex 150 Aluzinc | m | 119,20 €/m | € |
| Fornitura e posa in opera, compresi oneri ed utili d’impresa Di profilo PPD Flex 200 Aluzinc | m | 129.40 €/m | € |

PROFILI DI CONFINAMENTO (PER IMPIEGHI A TERRA O SU PENSILE)

Profilo tipo Bord Liner o equivalente

Profilo metallico flessibile e permanente per il confinamento e contenimento robusto ed elegante di aree a verde o per percorsi pedonali. I connettori possono essere conformati a lama per l’impiego a terra o con due ali d’appoggio per l’impiego su verde pensile.

Dimensioni:

- materiale: Corten / Alluminio / Aluzinc

- lunghezza: 1,5 m.

- altezza ala verticale profilo 150/200/300 mm.

- accessori abbinati: Connettori

- spessore: 1,5 mm (Aluzinc), 2 mm (Corten), 2,5 mm (Alluminio)

| DESCRIZIONE | U.M. | P.U. | TOT |
| --- | --- | --- | --- |
| Fornitura e posa in opera, compresi oneri e utili di impresa Bord Liner 150 Alluminio (altezza 150 mm) | m | su richiesta | € |
| Fornitura e posa in opera, compresi oneri e utili di impresa Bord Liner 200 Alluminio (altezza 200 mm) | m | su richiesta | € |
| Fornitura e posa in opera, compresi oneri e utili di impresa Bord Liner 300 Alluminio (altezza 300 mm) | m | su richiesta | € |

| DESCRIZIONE | U.M. | P.U. | TOT |
| --- | --- | --- | --- |
| Fornitura e posa in opera, compresi oneri e utili di impresa Bord Liner 150 Corten (altezza 150 mm) | m | su richiesta | € |
| Fornitura e posa in opera, compresi oneri e utili di impresa Bord Liner 200 Corten (altezza 200 mm) | m | su richiesta | € |
| Fornitura e posa in opera, compresi oneri e utili di impresa Bord Liner 300 Corten (altezza 300 mm) | m | su richiesta | € |

| DESCRIZIONE |  | U.M. | P.U. | TOT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fornitura e posa in opera, compresi oneri e utili di impresa Bord Liner 150 Aluzinc (altezza 150 mm) | m | 94.00€/m | € |
| Fornitura e posa in opera, compresi oneri e utili di impresa Bord Liner 200 Aluzinc (altezza 200 mm) | m | 10,90 €/m | € |
| Fornitura e posa in opera, compresi oneri e utili di impresa Bord Liner 300 Aluzinc (altezza 300 mm) | m | 126,90 €/m | € |